昆明理工大学2010年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：819                考试科目名称 ：内燃机原理

试题适用招生专业 ：080703 动力机械工程、430123交通运输工程

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

- 填空 （每空1分，共 40 分） 1、内燃机按活塞运动方式分为（1） 和（2） 。 2、与柴油机相比，汽油机的过量空气系数（1） ，燃烧温度（2） ，膨胀比（3） ，排气温度（4） 。 3、机械损失的测定方法有（1） 、（2） 、（3） 、（4） 。 4、提高发动机动力性能指标和经济性能指标的基本途径有采用（1） 、（2） 、（3） 、（4） 、（5） 、（6） 、（7） 、（8） 。 5、调速器按其功能分为：（1） 、（2） 、（3） 、（4） 。 6、排气提前角的范围视发动机的（1） 、（2） 、（3） 而定，一般汽油机的排气提前角（4） ，柴油机的（5） ，增压柴油机的（6） 。 7、内燃机的增压方式按空气被压缩的方式不同，可以分为四种类型，即：（1） 、 （2） 、（3） 、（4） 。 8、汽油机的燃烧过程主要分成：（1） ；（2） ；（3） 三个阶段。 9、内燃机缸内的残余废气系数与其（1） 、（2） 、（3） 等有关。 10、目前燃烧模型分为零维模型（1） 、（2） 。

昆明理工大学2010年硕士研究生招生入学考试试题

- 名词解释（每小题2分，共30分）： 1、示功图 2、有效燃油消耗率 3、升功率 4、比排放量 5、充量系数 6、换气损失 7、滚流 8、化学计量空燃比 9、扩散燃烧 10、汽油机燃料调整特性 11、表面点火 12、喷油延迟角 13、扭矩储备系数14、燃烧循环变动 15、内燃机的速度特性 - 论述题（80分）： 1、阐述选择不同供油提前角对柴油机的性能的影响。（10分） 2、阐述点燃式内燃机EGR系统的控制要点。（10分） 3、分析汽油机爆燃产生的原因及其危害。（15分） 4、试述缸内直喷(GDI) 发动机具有的优点。（10分） 5、试从性质和数量二个方面分析柴油机的实际循环和理论循环的区别。（15分） 6、说明均匀混合气中主要有害排放物（未燃烃、一氧化碳和氮氧化合物）的生成机理。（10分） 7、废气涡轮增压器与车用柴油机联合工作时，其运行范围受哪几方面的限制？（10分）